|  | Sanja Tronic 2025/2026 São José dos Campos, SP @tronic.sanja@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Relatório de DESENVOLVIMENTO DO CÓdigo- MÁQUINA DE ESTADO CH9 |  |  |  |
| # Resumo do código em desenvolvimento |  |  |  |
| A CH9 (Chave de hotel 9 cores) é uma máquina de estado que consiste na seleção de uma saída de forma automática e instantânea ao sensor de cor identificar a cor da chave encaixada no robô. A saída será iniciada automaticamente ao ser precionado algum dos botões do spike (direito e/ou esquerdo). É uma evolução de antigos métodos de máquinas de estado, como o acionamento por botão duplo e a AF6 Tronic. O código é complementado pelo “Freio de saída”, um código que para a execução dos motores instantaneamente ao sensor de cor identificar a cor neutra do spike (-1). |  |  |  |

| ## data de criação | ## NOME DO CÓDIGO | ## DESENVOLVIDO POR: |
| --- | --- | --- |
| 24/03/2025 | CH9 Tronic | Sanja Tronic |

# REGISTRO DE PROBLEMAS IDENTIFICADOS e melhorias A PARTIR DE TESTEs

| ## Data do teste | ## TESTEs realizado | ## Problemas identificados | ## MelHORIAS REALIZADAs |
| --- | --- | --- | --- |
| 14/03/2025 | Teste de facilidade e tempo de acionamento da AF6 | Tempo médio de 2.4 segundos; desalinhamento do robô | Criação do MENU CH9 Tronic |
| 26/03/2025 | Identificação das cores pelo sensor de cor | Dificuldade ao identificar o preto quando próxima do sensor; dificuldade de certificar se a cor foi identificada | Implementação do uso de blocos de luz para gravar a cor identificada no botão central e gravar um sinal de confere na tela |
| 22/03/2025 | Teste de rounds utilizando a CH9 | Dificuldade ao acionar o botão errado | Condicional “se botão direito pressionado OU se botão esquerdo pressionado” |
| 03/09/2025 | Teste do uso do freio de saída em rounds | Demora para sair da execução da saída e para retornar à máquina de estado | Implementação do bloco de mensagem para iniciar o loop da máquina de Estado |

# Descrição lógica do código

Quando receber a mensagem “MENU” então:

- Parte 1: Define orientação do Hub para esquerda

- Parte 2: Se o Sensor de Cor C identificar a cor escolhida, define o botão central com esta cor para auxílio e grava um símbolo de certo.

- Parte 3: Ao pressionar um dos botões laterais, grava “ST” na tela para execução e executa a saída da cor escolhida.

# FLUXOGRAMA LÓGICo DO CÓDIGO

# Quando é utilizado na estratégia?

A máquina de estado CH9 Tronic é o principal núcleo de todo o código da equipe, sendo utilizada durante toda a estratégia e a acionadora das saídas. Toda vez em que o robô não está executando algum movimento ele será jogado de volta ao looping de verificação da CH9, e se algum dos botões forem acionados quando o sensor identifica alguma das cores o código entrará na saída correspondente. CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES. A CH9 mostrou-se realmente eficiente ao garantir maior praticidade e economia de tempo durante os rounds, podendo economizar até 24 segundos para a equipe, tempo esse essencial para a realização de diversas missões..