|  | Sanja Tronic 2025/2026 São José dos Campos, SP @tronic.sanja@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Relatório de DESENVOLVIMENTO DO CÓdigo- andar com aceleração |  |  |  |
| # Resumo do código em desenvolvimento |  |  |  |
| Esse my block realiza a função de locomoção para frente e para trás pela arena, dividindo o movimento em três partes: aceleração, velocidade constante e desaceleração. Primeiramente é calculada a distância a ser percorrida em graus, através de uma tregra de três entre os valores do comprimento da roda em centímetros (19.6 cm), em graus (360°) e a distância a ser percorrida em centímetros. A aceleração é feita de forma proporcional à posição relativa. Um terço da distância em graus é dividido em 10 partes, que são multiplicados por um décimo da velocidade, fazendo assim com que a velocidade aumente conforme a posição relativa aumenta. A desaceleração segue a mesma lógica, mas ao invés de aumentar de forma proporcional à posição relativa ela decresce na proporção da posição restante (int_distância_graus - posição relativa), até chegar em zero. |  |  |  |

| ## data de criação | ## NOME DO CÓDIGO | ## DESENVOLVIDO POR: |
| --- | --- | --- |
| 21/03/2025 | MB- Andar com aceleração | Sanja Tronic |

# REGISTRO DE PROBLEMAS IDENTIFICADOS e melhorias A PARTIR DE TESTEs

| ## Data do teste | ## TESTEs realizado | ## Problemas identificados | ## MelHORIAS REALIZADAs |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/03/2025 | Teste de round com o primeiro my block de andar | Desalinhamento do robô devido a "trancos” ao iniciar e terminar o movimento | Implementação de aceleração ao my block utilizando cálculo de tempo cinemático |
| 15/04/2025 | Teste de inclinação ao andar | Inclinação de cerca de 1 grau durante a movimentação e desvio de 3 centímetros da reta inicial | Unificação ao my block de andar com correção por guinada |
| 15/05/2025 | Medição da distância percorrida | Não chegava à distância desejada por conta de uma aceleração MRV | Implementação do conceito de movimento MRUV, com um terço acelerando, um terço em velocidade constante e um terço desacelerando |
| 15/05/2025 | Testes de movimentação em linha reta | Pausas durante o percurso, atrasando o movimento | Troca do bloco “definir velocidade de movimento a ”por “iniciar movimento com velocidade de” |
| 12/06/2025 | Comparação entre a porcentagem de força do motor e a razão cinemática de velocidade | Erro no cálculo devido à porcentagem da força do motor não ser a mesma do cálculo da razão distância/tempo | Implementação de uma regra de três composta entre a distância desejada, a velocidade inserida e a força do motor |
| 28/08/2025 | Teste de precisão da distância percorrida | Incrementos imprecisos adicionados à velocidade | Cálculo exato dos cinco incrementos adicionados à velocidade. |
| 11/12/2025 | Teste de precisão da distância percorrida | O robô ultrapassava a distância desejada ao aumentar a velocidade inserida | Criação de um cálculo da aceleração proporcional à posição relativa e à posição restante |

# Descrição lógica do código

MB- Andar com aceleração ST 25/26- mover com VELOCIDADE de velocidade por DISTÂNCIA centímetros:

- Parte 1: Definir motores e guinada para zero

- Parte 2: Definição das variáveis “int_distância_graus”, “flt_aceleração”, “flt_velocidade_constante”, “flt_desaceleração” e “flt_constante_aceleração” para o cálculo da variável “int_velocidade_aceleração”

- Parte 3: Início do movimento de aceleração e cálculo das variáveis “flt_passos” e “flt_velocidade_aceleração”

- Parte 4: Movimento em velocidade constante

- Parte 5: Início do movimento de dasaceleração e cálculo das variáveis “int_posição_restante”, “flt_passos” e “flt_velocidade_aceleração”

Fim do movimento

# FLUXOGRAMA LÓGICo DO CÓDIGO

# Inputs, VARIÁVEIS E SENSORES UTILIZADOS

| ## Entrada/variável/sensor | ## Função | ## Cálculo UTILIZADO |
| --- | --- | --- |
| Input escrito- Velocidade | Representa a porcentagem da força do motor a ser atingida no pico do movimento | É utilizado como valor limite para o aumento da velocidade do motor, além do cálculo da variável “int_velocidade_aceleração” |
| Input escrito- Distância | Representa o valor a ser percorrido em centímetros pelo robô | É utilizado na regra de três para o cálculo da variável “int_distância_graus” |
| Posição relativa | Medição da distância percorrida em graus | Controla a distância percorrida comparando a distância rodada em graus com a distância total em graus |
| Variável- “int_posição_restante” | Cálculo da desaceleração de forma proporcional à posição do motor | Diferença entre a distância em graus e a posição relativa atual para calcular quantos graus restam até a distância desejada |
| Variável- “int_distância_graus | Limitador de distância percorrida em graus | Resultado de uma regra de três entre a distância em cm, o comprimento da roda em cm e uma circunferência de 360° |
| Variável- “int_aceleração” | Calcular o trecho do movimento em que o robô irá acelerar | É o resultado da divisão de “int_distância_graus” por três |
| Variável- “flt_constante aceleração” | Divisor da expressão do cálculo da velocidade de aceleração | Um décimo de “int_aceleração” |
| Variável- “flt_passos” | Fator de proporção da equação | Quociente da divisão entre a posição relativa e a constante de aceleração |
| Variável- “flt_velocidade_aceleração” | Resultado final do cálculo da velocidade variável dos motores | Input velocidade divido por 10 vezes passos para realizar a proporção à posição relativa |

# Quando é utilizado na estratégia?

Para evitar inclinações no robô ao iniciar e/ou finalizar o movimento, utilizamos o my block na saída Technokaos para maior precisão, evitando que algum dos artefatos saia da área delimitada e garantindo 30 pontos para a equipe de forma rápida e precisa. CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES. O my block Andar com aceleração mostrou-se muito importante para o desenvolvimento do código da equipe, para a produção de nossa atual estratégia e para uma melhor precisão na movimentação de nosso robô. Além disso, o estudo realizado para seu desenvolvimento apresentou à equipe diversos conceitos matemáticos, físicos e cinemáticos que irão agregar de forma muito positiva em nossas vidas e carreiras futuras..