|  | Sanja Tronic 2025/2026 São José dos Campos, SP @tronic.sanja@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Relatório de DESENVOLVIMENTO DO CÓdigo- andar com correção |  |  |  |
| # Resumo do código em desenvolvimento |  |  |  |
| Esse my block realiza a função de locomoção para frente e para trás pela arena, calculando a inclinação do robô em relação à direção inicial da medida de sua guinada e corrigindo-a na direção oposta. |  |  |  |

| ## data de criação | ## NOME DO CÓDIGO | ## DESENVOLVIDO POR: |
| --- | --- | --- |
| 24/03/2025 | MB- Andar com correção | Sanja Tronic |

# REGISTRO DE PROBLEMAS IDENTIFICADOS e melhorias A PARTIR DE TESTEs

| ## Data do teste | ## TESTEs realizado | ## Problemas identificados | ## MelHORIAS REALIZADAs |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/03/2025 | Teste de reta no my block de andar | Desalinhamento do robô em cerca de 3 graus | Implementação de uma correção proporcional ao erro da guinada |
| 15/04/2025 | Avaliação de organização do código | Falta de praticidade visual na organização do código | Unificação ao my block de andar ao de curva |
| 12/06/2025 | Medição da inclinação do robô após o percurso | O robô continuava inclinando por conta de trancos | Unificação ao bloco de aceleração |
| 16/11/2025 | Testes de constância em retas | Variação na quantidade utilizada por conta do bloco de movimento utilizado | Troca do bloco “definir velocidade de movimento para” por “iniciar movimento guinada x -1” |

# Descrição lógica do código

MB- Andar com aceleração ST 25/26- mover com VELOCIDADE de velocidade por DISTÂNCIA centímetros:

- Parte 1: Definir motores e guinada para zero

- Parte 2: Definição da velocidade

- Parte 3: Cálculo da distância a ser percorrida em graus pelo robô

- Parte 4: Início do movimento com correção em direção oposta ao erro

- Parte 5: Percorre a distância restante

Fim do movimento

# FLUXOGRAMA LÓGICo DO CÓDIGO

Inputs, VARIÁVEIS E SENSORES UTILIZADOS ## Entrada/variável/sensor; ## Função; ## Cálculo UTILIZADO. Input numérico- Velocidade; Representa a porcentagem da força do motor a ser acionada; É utilizado para definir a porcentagem de força do motor a ser acionada no bloco “definir velocidade de movimento”. Input numérico- Distância; Representa o valor a ser percorrido em centímetros pelo robô; É utilizado na regra de três para o cálculo da variável “int_distância_graus”. Posição relativa; Medição da distância percorrida em graus; Controla a distância percorrida comparando a distância rodada em graus com a distância total em graus. Variável- “int_distância_graus; Limitador de distância percorrida em graus; Resultado de uma regra de três entre a distância em cm, o comprimento da roda em cm e uma circunferência de 360°.

# Quando é utilizado na estratégia?

É utilizado durante as movimentações em linha reta que exigem maior precisão, como exemplo na saída Raidens e Taiada Nexus, para evitar acúmulo de erro durante a movimentação do robô e, consequentemente mitigar falhas durante a locomoção e execução de missões. CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES. O my block Andar com correção proporcional mostrou-se extremamente eficiente após testes de round com a equipe, pois ele garante maior precisão na locomoção do robô, e consequentemente, uma maior constância na pontuação nos treinos de arena da equipe..